3축 매니퓰레이터 계획

1. 프로젝트의 1차 목표

처음 목표는 물체를 집는 것이 아니라, 카메라가 인식한 물체 위 안전 높이까지 로봇팔 끝점을 이동시키는 것입니다.

카메라로 cup/bottle 인식 → 중심 픽셀 좌표 계산 → 단순 비율로 mm 좌표 변환 → 역기구학 → Arduino/PCA9685/DS3240 제어

2. 규칙

길이 단위는 mm로 통일합니다.

각도 단위는 degree로 통일합니다.

카메라 좌표는 pixel 단위입니다.

로봇 좌표는 mm 단위입니다.

로봇 좌표계 원점은 base 회전축 중심으로 둡니다.

x축은 로봇 정면, y축은 로봇 왼쪽, z축은 위쪽으로 둡니다.

Python에서 Arduino로 보내는 명령 형식은 MOVE a1 a2 a3 입니다.

예시: MOVE 90 80 120

의미: servo1=90도, servo2=80도, servo3=120도

3. 요약

| 담당 | 역할 | 만들 파일 | 최소 완성 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Arduino/PCA9685 담당 | MOVE 명령을 받아 서보 3개 제어 | servo_control_pca9685.ino | 컴파일 성공, MOVE/PING/HOME 처리 구조 |
| B. Python IK/Serial 담당 | x,y,z를 각도 3개로 바꾸고 Arduino에 전송 | ik_control.py serial_comm.py | 좌표 입력 시 각도 출력, MOVE 문자열 생성 |
| C. YOLO 카메라 담당 | cup/bottle을 찾고 중심 픽셀 좌표 출력 | yolo_detect.py | bbox와 중심점 cx,cy 출력 |
| D. 좌표변환 담당 | 픽셀 좌표를 단순 비율로 mm 좌표 변환 | pixel_to_robot_simple.py | cx,cy → x_robot,y_robot 함수 작성 |

4. A 담당: Arduino + PCA9685 + DS3240 제어

A 담당은 Python이 보낸 MOVE 명령을 Arduino가 읽고, PCA9685를 통해 DS3240 서보 3개를 움직이게 하는 역할입니다.

설치할 것

Arduino IDE

Adafruit PWM Servo Driver Library

만들 파일

servo_control_pca9685.ino

요구사항

Serial로 MOVE 90 80 120 같은 명령을 받습니다.

MOVE 뒤의 숫자 3개를 읽어서 PCA9685 CH0, CH1, CH2로 보냅니다.

CH0은 base, CH1은 shoulder, CH2는 elbow로 가정합니다.

PING을 받으면 PONG을 출력합니다.

HOME을 받으면 90,90,90 자세로 이동합니다.

성공하면 OK를 출력합니다.

배선

Arduino Uno A4 → PCA9685 SDA
Arduino Uno A5 → PCA9685 SCL
Arduino Uno 5V → PCA9685 VCC
Arduino Uno GND → PCA9685 GND

외부 6V + → PCA9685 V+
외부 6V - → PCA9685 GND

PCA9685 CH0 → base servo
PCA9685 CH1 → shoulder servo
PCA9685 CH2 → elbow servo

주의사항

DS3240 서보 전원은 Arduino 5V에서 가져오면 안 됩니다.

서보 전원은 외부 6V 고전류 전원을 사용합니다.

Arduino GND, PCA9685 GND, 외부 전원 GND는 반드시 공통 연결합니다.

5. B 담당: Python 역기구학 + Serial 통신

B 담당은 로봇팔 끝점이 x,y,z 좌표로 가기 위해 필요한 서보 각도 3개를 계산하고, 그 각도를 Arduino로 보내는 역할입니다.

설치할 것

pip install pyserial

만들 파일

ik_control.py
serial_comm.py

ik_control.py 요구사항

inverse_kinematics(x, y, z) 함수를 만듭니다.

x,y,z를 입력하면 servo1, servo2, servo3 각도를 반환합니다.

L1, L2, H는 변수로 둡니다.

도달 불가능한 좌표를 넣으면 에러가 뜨게 합니다.

offset과 회전 방향 보정값은 변수로 따로 둡니다.

임시값 예시
L1 = 120.0
L2 = 100.0
H = 80.0

baseOffset = 90
shoulderOffset = 90
elbowOffset = 90

baseDir = 1
shoulderDir = 1
elbowDir = 1

serial_comm.py 요구사항

send_angles(a1, a2, a3) 함수를 만듭니다.

이 함수는 MOVE a1 a2 a3 형식의 문자열을 Arduino로 보냅니다.

Arduino 포트는 COM3처럼 고정하지 말고 변수로 빼둡니다.

만나는 날 포트 번호만 바꿔 실행할 수 있게 합니다.

전송 문자열 예시:
MOVE 95.0 82.0 118.0

최소 완성 기준

x,y,z를 넣으면 각도 3개가 출력됩니다.

도달 불가능 좌표를 넣으면 에러가 뜹니다.

Arduino로 보낼 문자열이 MOVE a1 a2 a3 형태로 만들어집니다.

테스트 좌표 5개에 대한 결과를 정리합니다.

6. C 담당: YOLO 카메라 인식

C 담당은 카메라 영상에서 cup 또는 bottle을 찾고, 물체 중심 픽셀 좌표를 출력하는 역할입니다.

설치할 것

pip install ultralytics opencv-python numpy

만들 파일

yolo_detect.py

요구사항

카메라 영상을 읽습니다.

일반 YOLO로 cup 또는 bottle을 탐지합니다.

target class만 필터링합니다.

여러 개가 잡히면 confidence가 가장 높은 물체 하나를 선택합니다.

bbox 중심점 cx, cy를 출력합니다.

화면에 bbox와 중심점을 표시합니다.

반환값 예시:
{
  "target": "cup",
  "confidence": 0.82,
  "center": [340, 220],
  "bbox": [300, 180, 380, 260]
}

7. D 담당: 카메라 to 좌표 변환

D 담당은 YOLO가 준 픽셀 좌표를 로봇팔이 사용할 수 있는 mm 좌표로 바꾸는 역할입니다. 초기 버전에서는 Homography를 쓰지 않고 단순 비율 변환만 사용합니다.

만들 파일

pixel_to_robot_simple.py

개념

YOLO는 물체 중심을 픽셀 좌표로 줍니다.

cx = 340 pixel
cy = 220 pixel

로봇팔은 mm 좌표가 필요합니다.

x_robot = 100 mm
y_robot = 40 mm

요구사항

카메라 화면 크기와 작업판 실제 크기를 변수로 둡니다.

cx, cy를 작업판 좌표 x_board, y_board로 바꿉니다.

작업판 좌표에서 로봇 베이스 위치를 빼서 x_robot, y_robot을 만듭니다.

pixel_to_robot(cx, cy) 함수를 만듭니다.

처음에는 정확도보다 전체 흐름이 연결되는 것이 목표입니다.